ETH10G  模块偏移地址0x0000

| 默认地址 | 名称 | 读写状态 | 初始值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x00 | reg_cfg0 | R/W | 0x00000000 | 控制寄存器。bit[0] 对应 cfg_core_reset，1 为复位，0 为正常工作。 |
| 0x04 | reg_cfg1 | R/W | 0x00000000 | 预留寄存器，当前代码中未定义具体功能。 |
| 0x08 | reg_cfg2 | W / 读回固定为 0 | 0x00000000 | 命令寄存器。写入时可作为命令触发口使用；读出恒为 0x00000000。当写该地址且 bit[0]=1 时，会产生 clr_counters_pulse。 |
| 0x0C | reg_cfg3 | R/W | 0x00000000 | 地址寄存器，对应输出信号 addrs[31:0]。 |
| 0x10 | mac_local_addr[31:0] | R/W | 0x3501FEC2 | 本地 MAC 地址低 32 位。默认完整本地 MAC 为 00:0A:35:01:FE:C2。 |
| 0x14 | mac_local_addr[47:32] | R/W | 0x0000000A | 本地 MAC 地址高 16 位，读出时位于低 16 位，高 16 位补 0。 |
| 0x18 | mac_remote_addr[31:0] | R/W | 0xE76E85E4 | 远端 MAC 地址低 32 位。默认完整远端 MAC 为 BC:FC:E7:6E:85:E4。 |
| 0x1C | mac_remote_addr[47:32] | R/W | 0x0000BCFC | 远端 MAC 地址高 16 位，读出时位于低 16 位，高 16 位补 0。 |
| 0x20 | mac_ether_type | R/W | 0x0000FF02 | 以太网类型字段，低 16 位有效，高 16 位补 0。 |
| 0x24 | state_rx_fifo | R | 外部输入状态值 | RX FIFO 状态寄存器，只读，来自输入信号 state_rx_fifo。 |
| 0x28 | state_tx_fifo | R | 外部输入状态值 | TX FIFO 状态寄存器，只读，来自输入信号 state_tx_fifo。 |
| 0x2C | rx_packet_cnt | R | 外部输入计数值 | RX 收包计数，只读，来自输入信号 rx_packet_cnt。 |
| 0x30 | tx_packet_cnt | R | 外部输入计数值 | TX 发包计数，只读，来自输入信号 tx_packet_cnt。 |
| 0x34 | rx_drop_pkt_cnt | R | 外部输入计数值 | RX 丢包计数，只读，来自输入信号 rx_drop_pkt_cnt。 |
| 0x38 | tx_drop_pkt_cnt | R | 外部输入计数值 | TX 丢包计数，只读，来自输入信号 tx_drop_pkt_cnt。 |
| 0x3C | rxfifo_data_count | R | 外部输入计数值 | RX FIFO 数据计数，只读，来自输入信号 rxfifo_data_count。 |

UART 模块偏移地址0x1000

| 默认地址 | 名称 | 读写状态 | 初始值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x00 | reg_cfg0 | R/W | 0x00000C01 | 配置寄存器。bit[0]=cfg_clk_sel，bit[8]=cfg_bit8，bit[9]=cfg_stop1，bit[10]=cfg_parity_en，bit[11]=cfg_odd_n_even，bit[31]=cfg_core_reset。 |
| 0x04 | reg_baud | R/W | 0x0000001A | 波特率配置寄存器，cfg_baud_val = reg_baud[7:0]。注释给出的公式为 clk/16/(cfg_baud_val+1)=波特率。 |
| 0x08 | reg_ctrl | W / 读回固定为 0 | 0x00000000 | 控制寄存器，写 1 触发单拍脉冲。bit[0] 触发 clr_counters_pulse，bit[1] 触发 clr_parity_err_pulse，bit[2] 触发 clr_errpacket_pulse。 |
| 0x0C | reg_addrs | R/W | 0x00000000 | 地址寄存器，对应输出 addrs[31:0]。 |
| 0x10 | state_rx_fifo | R | 由外部输入决定 | RX FIFO 状态，只读，来自输入 state_rx_fifo。 |
| 0x14 | state_tx_fifo | R | 由外部输入决定 | TX FIFO 状态，只读，来自输入 state_tx_fifo。 |
| 0x18 | errpacket_cnt | R | 由外部输入决定 | 错包计数，只读，来自输入 errpacket_cnt。 |
| 0x1C | parity_err_cnt | R | 由外部输入决定 | 奇偶校验错误计数，只读，来自输入 parity_err_cnt。 |
| 0x20 | packet_cnt | R | 由外部输入决定 | 收包计数，只读，来自输入 packet_cnt。 |
| 0x24 | tx_packet_cnt | R | 由外部输入决定 | 发包计数，只读，来自输入 tx_packet_cnt。 |
| 0x28 | tx_drop_pkt_cnt | R | 由外部输入决定 | TX 丢包计数，只读，来自输入 tx_drop_pkt_cnt。 |
| 0x2C | rxfifo_data_count | R | 由外部输入决定 | RX FIFO 数据计数，只读，来自输入 rxfifo_data_count。 |

LVDS模块 偏移地址0x2000

| 默认地址 | 名称 | 读写状态 | 初始值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x00 | reg_cfg0 | R/W | 0x00000000 | 配置寄存器。bit[0] 对应 cfg_core_reset，0=正常，1=复位。 |
| 0x04 | reg_cfg1 | R/W | 0x00000000 | 预留寄存器，当前代码中未定义具体功能。 |
| 0x08 | reg_cfg2 | W / 读回固定为 0 | 0x00000000 | 控制寄存器，写 1 触发脉冲。bit[0] 触发 clr_counters_pulse，bit[1] 触发 clr_parity_err_pulse，bit[2] 触发 clr_errpacket_pulse。 |
| 0x0C | reg_cfg3 | R/W | 0x00000000 | 地址寄存器，对应输出 addrs[31:0]。 |
| 0x10 | state_rx_fifo | R | 由外部输入决定 | RX FIFO 状态寄存器，只读，来自输入 state_rx_fifo。 |
| 0x14 | state_tx_fifo | R | 由外部输入决定 | TX FIFO 状态寄存器，只读，来自输入 state_tx_fifo。 |
| 0x18 | errpacket_cnt | R | 由外部输入决定 | 错包计数寄存器，只读，来自输入 errpacket_cnt。 |
| 0x1C | parity_err_cnt | R | 由外部输入决定 | 奇偶校验错误计数寄存器，只读，来自输入 parity_err_cnt。 |
| 0x20 | packet_cnt | R | 由外部输入决定 | 收包计数寄存器，只读，来自输入 packet_cnt。 |
| 0x24 | tx_packet_cnt | R | 由外部输入决定 | 发包计数寄存器，只读，来自输入 tx_packet_cnt。 |
| 0x28 | tx_drop_pkt_cnt | R | 由外部输入决定 | TX 丢包计数寄存器，只读，来自输入 tx_drop_pkt_cnt。 |
| 0x2C | rxfifo_data_count | R | 由外部输入决定 | RX FIFO 数据计数寄存器，只读，来自输入 rxfifo_data_count。 |

TLK2711模块 0x3000

| 默认地址 | 名称 | 读写状态 | 初始值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x00 | reg_cfg0 | R/W | 0x00000000 | 配置寄存器。bit[0] 对应 cfg_core_reset，0=正常，1=复位。 |
| 0x04 | reg_cfg1 | R/W | 0x00000000 | 预留寄存器，当前代码中未定义具体功能。 |
| 0x08 | reg_cfg2 | W / 读回固定为 0 | 0x00000000 | 控制寄存器，写 1 触发脉冲。当前只使用 bit[0] 触发 clr_counters_pulse。 |
| 0x0C | reg_cfg3 | R/W | 0x00000000 | 地址寄存器，对应输出 addrs[31:0]。 |
| 0x10 | state_rx_fifo | R | 由外部输入决定 | RX FIFO 状态寄存器，只读，来自输入 state_rx_fifo。 |
| 0x14 | state_tx_fifo | R | 由外部输入决定 | TX FIFO 状态寄存器，只读，来自输入 state_tx_fifo。 |
| 0x18 | rx_packet_cnt | R | 由外部输入决定 | RX 收包计数寄存器，只读，来自输入 rx_packet_cnt。 |
| 0x1C | tx_packet_cnt | R | 由外部输入决定 | TX 发包计数寄存器，只读，来自输入 tx_packet_cnt。 |
| 0x20 | rx_drop_pkt_cnt | R | 由外部输入决定 | RX 丢包计数寄存器，只读，来自输入 rx_drop_pkt_cnt。 |
| 0x24 | tx_drop_pkt_cnt | R | 由外部输入决定 | TX 丢包计数寄存器，只读，来自输入 tx_drop_pkt_cnt。 |
| 0x28 | rxfifo_data_count | R | 由外部输入决定 | RX FIFO 数据计数寄存器，只读，来自输入 rxfifo_data_count。 |

1geth模块 偏移地址0x4000

| 默认地址 | 名称 | 读写状态 | 初始值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x00 | reg_cfg0 | R/W | 0x00000000 | 控制寄存器。bit[0] 对应 cfg_core_reset，0=正常，1=复位。 |
| 0x04 | reg_cfg1 | R/W | 0x00000000 | 预留寄存器，当前代码中未定义具体功能。 |
| 0x08 | reg_cfg2 | W / 读回固定为 0 | 0x00000000 | 命令寄存器。写 bit[0]=1 时触发 clr_counters_pulse。寄存器内部会被写入，但软件读回恒为 0。 |
| 0x0C | reg_cfg3 | R/W | 0x00000000 | 地址寄存器，对应输出 addrs[31:0]。 |
| 0x10 | mac_local_addr[31:0] | R/W | 0x3501FEC2 | 本地 MAC 地址低 32 位。默认完整 MAC 为 00:0A:35:01:FE:C2。 |
| 0x14 | mac_local_addr[47:32] | R/W | 0x0000000A | 本地 MAC 地址高 16 位。读出时位于低 16 位，高 16 位补 0。 |
| 0x18 | mac_remote_addr[31:0] | R/W | 0xE76E85E4 | 远端 MAC 地址低 32 位。默认完整 MAC 为 BC:FC:E7:6E:85:E4。 |
| 0x1C | mac_remote_addr[47:32] | R/W | 0x0000BCFC | 远端 MAC 地址高 16 位。读出时位于低 16 位，高 16 位补 0。 |
| 0x20 | mac_ether_type | R/W | 0x0000FF02 | 以太网类型字段，低 16 位有效，高 16 位补 0。 |
| 0x24 | state_rx_fifo | R | 由外部输入决定 | RX FIFO 状态寄存器，只读，来自输入 state_rx_fifo。 |
| 0x28 | state_tx_fifo | R | 由外部输入决定 | TX FIFO 状态寄存器，只读，来自输入 state_tx_fifo。 |
| 0x2C | rx_packet_cnt | R | 由外部输入决定 | RX 包计数寄存器，只读，来自输入 rx_packet_cnt。 |
| 0x30 | tx_packet_cnt | R | 由外部输入决定 | TX 包计数寄存器，只读，来自输入 tx_packet_cnt。 |
| 0x34 | rx_drop_pkt_cnt | R | 由外部输入决定 | RX 丢包计数寄存器，只读，来自输入 rx_drop_pkt_cnt。 |
| 0x38 | tx_drop_pkt_cnt | R | 由外部输入决定 | TX 丢包计数寄存器，只读，来自输入 tx_drop_pkt_cnt。 |
| 0x3C | rxfifo_data_count | R | 由外部输入决定 | RX FIFO 数据计数寄存器，只读，来自输入 rxfifo_data_count。 |

H2C_tx_cfg_0上位机数据流发送 0x5000

| 默认地址 | 名称 | 读写状态 | 初始值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x00 | reg_cfg0 | R/W | 0x00000000 | 配置寄存器。bit[0] 对应 cfg_core_reset，0=正常，1=复位。 |
| 0x04 | reg_cfg1 | R/W | 0x00000000 | 地址寄存器。当前 addrs[31:0] 实际输出映射到该寄存器。 |
| 0x08 | reg_cfg2 | R/W | 0x00000000 | 控制/预留寄存器。当前代码中可写可读，但没有任何输出功能与之相连。 |
| 0x0C | reg_cfg3 | R/W | 0x00000000 | 预留寄存器。当前代码中可写可读，但没有输出功能使用它。 |

H2C_tx_cfg_0上位机总线数据流发送 0x6000

| 默认地址 | 名称 | 读写状态 | 初始值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x00 | reg_cfg0 | R/W | 0x00000000 | 配置寄存器。bit[0] 对应 cfg_core_reset，0=正常，1=复位。 |
| 0x04 | reg_cfg1 | R/W | 0x00000000 | 地址寄存器。当前 addrs[31:0] 实际输出映射到该寄存器。 |
| 0x08 | reg_cfg2 | R/W | 0x00000000 | 控制/预留寄存器。当前代码中可写可读，但没有任何输出功能与之相连。 |
| 0x0C | reg_cfg3 | R/W | 0x00000000 | 预留寄存器。当前代码中可写可读，但没有输出功能使用它。 |

CAN总线地址 0x7000

全局控制模块地址0x8000

| 默认地址 | 名称 | 读写状态 | 初始值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x00 | reg_cfg0 | W | 0xFFFFFFFF | 配置寄存器。bit[0] 对应 全局数据复位，0=正常，1=复位。 |
| 0x08 | reg_cfg1 | R | 0x00000000 | 光口光指示信号 |

地址寄存器表示

目的六字节 （0 0 0  OLT域（4） ONU域（5） 端口（6））

OLT域标识1字节

ONU域标识1字节

端口域1字节

端口域定义如下：

Uart 0x01

Lvds 0x02

2711 0x03

网口 0x04

上位机 流数据 0x05

上位机can 0x06

上位机 1553B 0x07